OFsim客户端软件需求规格说明

版本：OF V1.0.2

版本说明：

当前版本：OF 1.0.2，基础版本OF 1.0.0 ；

| 序号 | 变更章节 | 变更说明 | 变更日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.模型管理 | 增加模型模型管理说明 | 4/8/2026 |
| 2 | 需求细化 |  | 4/13/2026 |

目 录

1.	用户权限管理：	1

1.1	基本权限：工程管理、数据管理	1

1.2	维护权限：模型管理、界面管理、系统设置；	1

1.3	管理员权限：全权限	1

2.	工程执行：	1

1.1	执行设置	1

1.2	激活	2

1.3	数据管理	2

1.4	项目自检：	3

1.5	项目执行	3

3.	工程管理	4

1.1	新建、打开（即编辑和配置工程）、退出、删除功能；	4

1.2	配置项目架构	4

1.3	配置项目模型	7

1.4	静态接口控制	8

1.5	配置项目界面	11

4.	数据管理	11

1.1	查看服务器、客户端网络列表	12

1.2	数据查看	12

1.3	文件传输	12

1.4	文件查看	12

1.5	日志查看	12

5.	系统设置	12

6.	帮助	12

软件名称：OFsim客户端

软件功能：客户端实现工业现场实时快捷IO系统的灵活组网与过程管理。

硬件支撑：服务器、客户端、主站控制器、从站控制器、IO模块、电源等；

软件组成：用户权限管理、工程执行、工程管理、模型管理、数据管理、界面管理、系统配置管理、帮助

- 用户权限管理：

基本权限：工程管理、数据管理

维护权限：模型管理、界面管理、系统设置；

管理员权限：全权限

- 工程执行：

  - 执行设置

设置项目文件保存路径、设置系统时钟、数据保存间隔；（修改脚本文件）

- 文件保存，对于BS架构等系统，所有数据都保存在数据库，不需要保存在本地；

- 多个主机之间的时钟同步（同步方法待定）；

- 主站从站通信时间间隔、主站采集IO设备数据时间间隔、主站通过MQTT上报采集数据的时间间隔等，单位为微秒。主站通过如下配置文件形式保存在本地；

激活

选择已生成的项目,设置为当前激活项目；

数据管理

以“接口映射表”变量为全集，用户可对任意选中变量进行调参、查看、保存操作。

说明：“接口映射表”由主从站及从站IO模块的拓扑结构而定。“接口映射表”与“界面变量表”一一对应，变量表的每个变量名，由每个接口的属性（AI、AO、DI、DO等类型及其输入输出变量的字节数等）通过固定的方法，自动生成，在运行过程中变量名不变；另外，变量名可以取别名；

变量名生成规则：

s[position]_m[slot]_<iq><BWD>[channel]，说明如下：

1）s[position]: 第position个从站，position从1开始；

2）m[slot]：第slot个IO模块，slot从1开始；

3）<iq>：i表示输入模块，比如16DI、08AI；q表示输出模块，比如16DO、08AO；

4）<bBWD>：数据长度，b表示位，B表示字节，W表示字，D表示双字(目前没有)；

5）[channel]：通过channel指明第几个通道，channel从0开始；

举例：

- s1_m1_ib4：第1个从站的第1个模块的第4通道对应的变量，该变量为bit，该模块为数字输入模块，比如16DI，32DI等；

- s1_m1_qb4：第1个从站的第1个模块的第4通道对应的变量，该变量为bit，该模块为数字输出模块，比如16DO，32DO等；

- s1_m1_iB0：第1个从站的第1个模块的第0通道对应的变量，该变量为byte，该模块为模拟输入模块，比如08AO（08AO的TxPDO，1个字节）；

- s2_m2_qW0：第2个从站的第2个模块的第0通道对应的变量，该变量为word（2 byte），该模块为输出模块，比如08AO（8AO的RxPDO，2个字节）；

- s2_m2_iW3：第2个从站的第2个模块的第3通道对应的变量，该变量为word（2 byte），该模块为输入模块，比如08AI；

备注：变量，在界面上，模拟通道对应的是电压值或者电流值，根据每个通道的属性来决定，数字通道对应的是高电平、低电平。

具体操作功能包括：

- 调参：将调参变量放到界面中（输入型控件），更新“界面变量表”，项目启动后，可在线通过客户端界面调整参数变量值；

- 查看：可查看变量放到界面中（控件显示或曲线显示），更新“界面变量表”，项目启动后，可在线在客户端界面中查看变量变化。

- 保存：选择要保存的变量，选中的变量在项目启动后连同时间戳标记一起保存在服务器中。

  - 项目自检：

- 网络自检：根据“网络设备清单”（项目架构配置中生成，包括设备名称和IP地址）项目路径握手各个网络设备，查询返回状态字正常则显示“网络正常”异常时显示异常设备IP和名称；

- IO设备自检：根据“IO设备列表”发送初始化指令，查询各IO设备诊断字，确保已初始化合格，显示“硬件正常”，异常时显示设备ID和名称；（注：依赖于从站是否提供对IO模块的诊断数据）。

- 模型自检：检查“接口映射表”被包含在“IO设备列表”中。不匹配续打印错误列表；

- 界面自检：检查“界面变量表”（界面管理生成，数据管理更新）与“接口映射表”是否匹配，包括名称、数据类型；

  - 项目执行

点击执行按钮，启动项目执行；同时设置暂停、继续、停止按钮。同时保存项目工作日志；

暂停：停止主从站之间的有效数据通信，但会保持主从站之间的空数据通信；

恢复：恢复主从站之间的有效数据通信，主站将需要发送给从站的数据放入协议数据帧，并从从站接受不了输入数据；

停止：完全中断主从站之间的数据通信，并释放资源。在再次执行或启动项目时，重新建立主从站之间的数据通信；

启动：从0开始建立主从站之间的数据通信；

Topic: EtherCAT/Command/SN990E5FFC5C148701/MasterControl

Json:

command：start/pause/resume/stop

- 工程管理

  - 新建、打开（即编辑和配置工程）、退出、删除功能；

  - 配置项目架构

- 可根据工程项目的实际物理组成结构，在web端配置机柜、主站、从站、IO模块等。结构确定后，系统自动生成对应的接口映射表和变量表。

- 明确了物理结构后，需要对IO模块的属性进行设置，具体可参考《S1-08AI使用说明书V1.1.pdf》和《S1-08AO使用说明书V1.0.pdf》。

- 工程项目的物理结构和IO模块属性设置完成后，需要通过下发配置文件（EscConfig.json）给对应的主站，协助完成主站的初始化工作。

- 后期，根据用户对实际网络拓扑结构的更新，也可以对组成元素进行信号的新建编辑、删除、导入、导出等，操作完成后，需要重新下载配置文件，并引导主站重启EtherCAT相关功能，实现对新配置文件的适配；（注：在进行配置更新时，最好先将主站的配置文件删除，否则会导致配置文件跟物理结构不匹配导致的初始化失败，构思一下在web端如何实现）。

- 生成架构配置文件，即配置脚本文件；配置文件包括：配置脚本文件、网络设备清单、IO设备列表、接口映射表（即变量全集）；

Topic: EtherCAT/Command/SN990E5FFC5C148701/EscConfig

Json：

{

"version": "0.01",

"slaves": [

{

"alias": 0,

"position": 0,

"slaveName": "S1-EC20",

"slaveType": "S1-EC20",

"vendorId": 2877,

"productCode": 701102003,

"revision": 1,

"ioModules": [

{

"ioType": 12,

"slot": 1,

"orderNumber": 506112,

"inputLength": 18,

"outputLength": 0,

"parameters": [{

"mode": 2,

"singleOrDifferential": 1,

"filter": 0

},

{

"mode": 2,

"singleOrDifferential": 2,

"filter": 0

},

{

"mode": 2,

"singleOrDifferential": 3,

"filter": 0

},

{

"mode": 2,

"singleOrDifferential": 4,

"filter": 0

},

{

"mode": 2,

"singleOrDifferential": 5,

"filter": 0

},

{

"mode": 2,

"singleOrDifferential": 6,

"filter": 0

},

{

"mode": 2,

"singleOrDifferential": 7,

"filter": 0

},

{

"mode": 2,

"singleOrDifferential": 8,

"filter": 0

}

]

},

{

"ioType": 13,

"slot": 2,

"orderNumber": 506113,

"inputLength": 8,

"outputLength": 16,

"parameters": [{

"mode": 0,

"range": 0,

"current": 0

},

{

"mode": 1,

"range": 0,

"current": 0

},

{

"mode": 2,

"range": 0,

"current": 0

},

{

"mode": 3,

"range": 0,

"current": 0

},

{

"mode": 4,

"range": 0,

"current": 0

},

{

"mode": 5,

"range": 0,

"current": 0

},

{

"mode": 6,

"range": 0,

"current": 0

},

{

"mode": 7,

"range": 0,

"current": 0

}

]

},

{

"ioType": 1,

"slot": 3,

"orderNumber": 506101,

"inputLength": 2,

"outputLength": 0,

"parameters": [{

"filter": 1,

"invertByte1": 0,

"invertByte2": 0

}]

},

{

"ioType": 2,

"slot": 4,

"orderNumber": 506102,

"inputLength": 0,

"outputLength": 2,

"parameters": [{

"enableOutputPresetValue": 0,

"presentByte1": 0,

"presentByte2": 0

}]

}

]

}]

}

  - 配置项目模型

模型是运行在主站控制器、仿真计算机上的C/C++、simulink、Python等编程语言实现的、可接收输入参数并进行计算得出计算结果的、经过编译并可运行的模型文件；

- 在Web界面具备进行Python语言代码的编辑、运行、调试等功能；C、Simulink等其他语言，在本版本暂不实现；

- 可新建或打开已保存的模型文件，并可以对模型文件进行编辑、删除、调试，并下发给主站设备；

- 变量映射：在编辑模型时，显示“界面变量表”和“接口映射列表”，在Python代码中直接使用这些变量，逐个变量进行映射；并可以更新保存“接口映射列表”；

配置模型工具栏包括：路径配置、模型配置。路劲配置：选择下位机和保存路径；模型配置：先检查下位机是否就位，然后模型文件下传。如果下传失败，提示模型下载失败；通时将模型文件保存在项目文件路径。

关于模型：

- 模型文件组成：输入变量表，输出变量表，Python代码文件。其中，变量名，来源于是根据配置项目架构而约定的变量名列表，每一个变量代表一个唯一的信号（或者接口映射端口）；

- 模型编译环境：Python 3.10.12；MQTT版本：paho-mqtt 3.1

- 模型开发支持离线开发和在线开发，离线开发可以将开发好的X.py文件导入平台；在线开发可直接利用集成的编辑器进行开发；

- 支持模型下载功能，将模型文件保存至服务器，并将模型文件下发到下位机；

下面是一个简单的示例：

其中a和b为输入变量，sum_result、product_result 、power_result为输出变量。主站会在接收到该Python代码后，给a、b传入输入值，并执行Python代码，得到输出的结果，并使用结果来对IO设备进行控制。

  - 静态接口控制

对于某些IO模块，只需要进行静态输出和输入的功能，可以通过静态控制模式进行控制及读取输入并显示数据。

在信号列表（同接口映射表）中，可以根据某个或多个信号的属性，进行相关的操作，比如对于DI、AI信号，可以读取当前某个信号的值，并可以通过信号图显示一段时间内的实时信号数据。对于DO、AO信号，可以给定一个输出值，来实现对控制设备的控制。

静态接口的控制，通过Json命令下发，其格式如下：

Topic：EtherCAT/Command/SN990E5FFC5C148701/ConfigData

Json：

静态接口信号输入：

Topic：EtherCAT/Data/SN990E5FFC5C148701/SampleData

Json：

PWM模块控制：

通过下发PWM信号，可以输出特定频率、占空比的方波，用来驱动电机的外设。目前主站支持4通道PWM信号的输出，通过在web端进行对应输出端口的参数配置，下发Json文件内容给主站，主站执行相关的命令：

Topic：EtherCAT/Command/SN990E5FFC5C148701/PWM

Json：

  - 配置项目界面

打开、删除、更新、配置

打开路径、选择已保存的界面模板或界面文件；

界面变量映射：将“接口映射列表”与“界面变量表”进行映射；并更新界面变量表；

点击“配置”，将界面文件、“界面变量表”与模型和工程进行绑定，并将相关文件保存至项目文件路径。

- 数据管理

配置服务器和客户端，并查看对应文件和数据；

  - 查看服务器、客户端网络列表

  - 数据查看

查看指定工程的过程数据；形式不限，如列表、excel、文本等；

  - 文件传输

可手动对下位机文件进行编辑和下传；

  - 文件查看

查看项目路径下的文件，包括模型文件、界面文件、脚本文件、接口映射表、界面变量表、网络设备清单、IO设备列表、模型接口列表等；

  - 日志查看

项目日志查看；

- 告警提示

各个主站在运行过程中，如果出现错误、告警的情况，会通过MQTT，上报给服务器，服务器在Web端发出相关登记的信息提示及警告；

Topic：EtherCAT/Data/SN990E5FFC5C148701/Alarm

Json：

- 系统设置

界面风格、字体、主题；

用户权限管理；

- 帮助

版本说明；

使用说明；

注册；