RFID标签识别系统

软件需求规格说明书

版本：RFID V1.0.0

日期：2026-05-29

版本说明：

当前版本：RFID V1.0.0，初始版本。

| 序号 | 变更章节 | 变更说明 | 变更日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部 | 初始版本，基于RFID_Detector_py代码功能编写 | 2026-05-29 |

目  录

1. 系统概述

1.1 软件标识

1.2 软件功能

1.3 硬件支撑

1.4 软件组成

2. 用户界面

2.1 数据看板

2.2 取标内容

2.3 系统日志

2.4 控制面板

3. 业务功能

3.1 入库识别

3.2 出库识别

3.3 手动运行/停止

3.4 紧急制动

4. 标签写入与校验

4.1 写入数据来源

4.2 写标签流程

4.3 读标签验证

4.4 校验与上报

5. 数据通信

5.1 TCP Socket Server

5.2 MQTT数据上报

5.3 IO模块串口通信

5.4 RFID读写器串口通信

5.5 条码扫描器串口通信

6. 数据管理

6.1 标签数据查看

6.2 数据导出

6.3 日志记录

7. 系统设置

7.1 串口配置

7.2 网络配置

7.3 写入数据配置

8. 状态机与出入库逻辑

8.1 光栅状态定义

8.2 状态机流转

8.3 指示灯控制

# 1. 系统概述

软件名称：RFID标签识别系统

软件功能：实现仓库出入库环节中RFID标签的自动写入、读取、校验与数据上报，配合光栅实现货物方向的自动识别，通过条码扫描进行货物数量比对，并通过MQTT和TCP与上位机系统进行数据交互。

硬件支撑：RFID读写器(SFM2200)、IO模块(光栅×2、指示灯×3、蜂鸣器)、条码扫描器、工业计算机、电源等。

软件组成：用户界面、出入库业务逻辑、标签写入与校验、数据通信(TCP/MQTT/串口)、数据管理、系统配置。

# 2. 用户界面

系统采用Tkinter图形框架，以工业风格深蓝色为主色调，界面支持垂直滚动，适配不同分辨率显示设备。界面从上至下分为以下几个区域：

## 2.1 数据看板

数据看板区域实时展示系统运行的关键指标，包含以下信息：

设备号：系统唯一标识符，默认"RFID-DETECTOR-001"；

工位名称：可编辑文本输入框，默认"通道机-001"，用于标识当前工位；

软件版本：当前软件版本号；

当前时间：实时更新的系统时间（年-月-日 时:分:秒）；

入库总量：累计完成的入库批次数；

出库总量：累计完成的出库批次数；

当班产量：当前班次的生产数量；

当前装载数量：本次出入库识别到的RFID标签数量；

托盘号：可编辑文本输入框，用于记录当前托盘编号；

产线状态：正常(绿色)/异常(红色)指示灯及运行时间。

## 2.2 取标内容

取标内容区域为多行文本显示框，用于展示出入库完成后或手动停止后的标签详情。显示内容包括：

出入库方向（入库/出库）；

写入校验结果：显示校验通过/失败及匹配数量；

数量比对结果：显示标签数量与条码数量是否一致；

每个标签的详细信息：校验标记(✓/✗)、产品名称、EPC、USER_DATA；

条码列表：本次识别到的所有条码。

## 2.3 系统日志

系统日志区域位于界面最下方，自动拉伸填充剩余空间。以"通信日志"为标签，实时滚动显示系统运行过程中的通信日志信息。日志格式为：[时间戳] 消息内容。日志自动限制行数，超出时自动清理旧内容。

## 2.4 控制面板

控制面板提供两个操作按钮：

"手动运行"按钮（绿色）：点击后切换运行状态。启动时：黄灯亮、绿灯灭、启动RFID读写器盘存循环(startloop)；停止时：停止RFID读写器盘存循环(stoploop)、绿灯亮、黄灯灭、将当前标签显示在取标内容窗口。

"手动停止"按钮（红色，紧急制动）：点击后停止RFID读写器盘存循环(stoploop)、绿灯亮、黄灯灭、将当前标签显示在取标内容窗口，弹窗提示"数据已经上报！"。注意：手动停止不执行MQTT上报，仅显示标签。

# 3. 业务功能

## 3.1 入库识别

入库识别是指货物从入口方向（光栅1侧）进入通道，系统自动识别并写入标签、读取验证、上报数据的过程。

入库流程如下：

1. 上位机通过TCP下发本次入库的写入数据（JSON格式：{"type":"rfid","data":[...]}）；

2. 货物从入口进入，光栅1被遮挡 → 系统识别为入库开始（STATE_INBOUND_START）；

3. 黄灯亮，绿灯灭；清空标签历史和条码缓存；

4. 执行标签写入操作（优先使用TCP下发的pending_write_data，否则使用默认FIXED_USER_DATA），写入成功后启动RFID盘存以读回验证；

5. 货物继续前进，出现以下两种路径之一：

Path1（标准路径）：光栅1和光栅2同时遮挡 → STATE_INBOUND_MIDDLE → 光栅2遮挡 → STATE_INBOUND_END；

Path2（快速通过）：光栅1松开后直接无遮挡 → STATE_INBOUND_END（跳过MIDDLE状态）；

6. 到达END状态，光栅全部松开：绿灯亮，黄灯灭；停止RFID盘存；

7. 获取本次所有条码，进行校验：比较读回的user_data与实际写入的actual_write_data是否一致；

8. 通过MQTT上报标签数据、条码和校验结果；

9. 通过TCP向所有已连接客户端发送通行完成消息：{"type":"pass","number":N}（N为标签数量）；

10. 清空tag_history，状态机回到IDLE，等待下一次触发。

## 3.2 出库识别

出库识别是指货物从出口方向（光栅2侧）进入通道，系统自动识别并写入标签、读取验证、上报数据的过程。

出库流程如下：

1. 上位机通过TCP下发本次出库的写入数据；

2. 货物从出口进入，光栅2被遮挡 → 系统识别为出库开始（STATE_OUTBOUND_START）；

3. 黄灯亮，绿灯灭；清空标签历史和条码缓存；

4. 执行标签写入操作（同入库）；

5. 货物继续前进：

Path1（标准路径）：光栅1和光栅2同时遮挡 → STATE_OUTBOUND_MIDDLE → 光栅1遮挡 → STATE_OUTBOUND_END；

Path2（快速通过）：光栅2松开后直接无遮挡 → STATE_OUTBOUND_END（跳过MIDDLE状态）；

6. 到达END状态后，流程同入库（校验、MQTT上报、TCP回传pass消息、回到IDLE）。

## 3.3 手动运行/停止

"手动运行"按钮（toggle_production方法）用于手动控制系统的启停：

启动（is_running=True）：黄灯亮，绿灯灭，调用rfid_reader_serial.startloop()启动RFID盘存；

停止（is_running=False）：调用rfid_reader_serial.stoploop()停止RFID盘存，绿灯亮，黄灯灭，将当前标签显示在取标内容窗口。

## 3.4 紧急制动

"手动停止"按钮（emergency_stop方法）用于紧急情况下的快速停止：

设置is_running=False；

调用rfid_reader_serial.stoploop()停止RFID盘存；

绿灯亮，黄灯灭；

将当前标签显示在取标内容窗口；

弹窗提示"数据已经上报！"。

# 4. 标签写入与校验

## 4.1 写入数据来源

标签写入数据支持两种来源，按优先级：

优先：上位机通过TCP Socket Server（端口3000）下发的JSON数据，格式为 {"type":"rfid","data":[整数数组]}。系统将data数组转为bytes，不足20字节时尾部补0x00，超过20字节时截取前20字节。此数据存储在pending_write_data中，不会因上报完成而被清除，仅在收到新TCP数据时覆盖。

默认：当pending_write_data为None时，使用系统预设的FIXED_USER_DATA（20字节固定内容：11 22 33 44 55 66 77 88 99 00 AA AA BB BB CC CC DD DD EE EE）。

## 4.2 写标签流程

写标签由_execute_fixed_write()方法实现，在出入库START状态或MIDDLE状态（补充触发）时调用：

1. 设置write_in_progress=True，防止重复触发；

2. 确定写入数据：write_data = pending_write_data（优先）或 FIXED_USER_DATA（默认）；

3. 记录actual_write_data = write_data，用于后续校验比对；

4. 调用RFIDReader_SFM2200.write_tag_with_userdata(write_data)写入标签；

5. 写入成功：设置write_done=True，调用startloop()启动RFID盘存读取验证；

6. 写入失败：自动重试一次；

7. 两次均失败：设置write_done=False，仍启动startloop()读取标签原始数据。

## 4.3 读标签验证

RFID读写器(SFM2200)持续盘存，通过_receive_loop接收标签上报数据。标签数据以FF 2B AA 00 00 00 96为包头，包含RSSI、天线号、User Data(20字节)、EPC等信息。

标签解析后通过_add_serial_tag_to_history添加到tag_history中，基于EPC去重：

新EPC：直接添加到tag_history；

EPC重复且write_done=True：覆盖已有标签的user_data（因写入操作只修改USER_DATA不修改EPC），确保校验使用的是写入后读回的最新数据；

EPC重复且write_done=False：忽略，记录"检测到重复标签"。

## 4.4 校验与上报

在出入库完成（END状态或MIDDLE快速通过）或手动停止时，执行以下校验：

1. 对tag_history中每个标签，比较其读回的user_data（去除空格，转大写）与actual_write_data（十六进制大写）是否一致；

2. 一致则标记write_verified=True（显示✓），不一致则标记write_verified=False（显示✗）；

3. 比较标签数量与条码数量：一致显示"通过"，不一致显示"不一致"并提示具体数量；

4. 构建包含标签列表、条码列表、校验结果、写入状态的report_data；

5. 通过MQTT发布到rfid/data/{device_id}主题；

6. 通过TCP向所有客户端发送{"type":"pass","number":N}；

7. 清理tag_history，重置write_done=False，保留pending_write_data（不清除）。

# 5. 数据通信

## 5.1 TCP Socket Server

TCP Socket Server运行在端口3000（host=0.0.0.0），支持多个客户端并发连接。每个客户端由独立线程处理。

接收消息格式（上位机→系统）：

{

"type": "rfid",

"data": [48, 50, 87, 68, 54, 0, 11, 0, 24, 88, 0, 12, 26, 1, 1, 0, 100, 0, 10]

}

说明：type固定为"rfid"，data为0-255的整数数组。系统自动将数组转为bytes并补齐/截断到20字节。

此外还支持以下文本控制命令：

"stop"：触发紧急制动（emergency_stop）；

"start"：触发运行状态切换（toggle_production）；

"status"：返回当前运行状态和识别数量。

发送消息格式（系统→上位机）：

{

"type": "pass",

"number": 5

}

说明：type固定为"pass"，number为本次识别到的RFID标签数量。在每次出入库完成时自动广播给所有已连接客户端。

## 5.2 MQTT数据上报

MQTT客户端连接至Broker（默认192.168.3.83:1883），Client ID格式为"RFID_DETECTOR_{device_id}"。

上报Topic：rfid/data/{device_id}

上报数据格式：

{

"cmd": "report_tags",

"type": "inbound",

"data": {

"tags": [

{

"epc": "C090C000000A4B28",

"tid": "",

"user_data": "30 32 57 44 36 00 0B 00 ...",

"rssi": -42.5,

"antenna_num": 1,

"pc": "04 FF",

"product_name": "乳化炸药",

"manufacturer": "默认生产企业",

"license_number": "SC20240001",

"production_date": "2024-08-15",

"batch_number": "BATCH-...",

"package_spec": "标准规格",

"package_method": "箱装",

"quantity": 1,

"longitude": 116.3918,

"latitude": 39.9798,

"timestamp": "2026-05-29 12:00:00",

"write_verified": true

}

],

"barcodes": ["6923456789012"],

"validation": {

"write_verified_count": 1,

"write_total_count": 1,

"errors": []

},

"write_success": true

}

}

## 5.3 IO模块串口通信

IO模块通过串口（默认/dev/ttyS0, 9600bps）通信，采用类Modbus RTU协议：

帧格式：FE + 命令(1字节) + 数据 + CRC16(MODBUS)

读寄存器：read_register(cmd) — 发送 FE cmd 00 00 00 08 + CRC16，返回光栅状态；

写寄存器：write_register(port, b_on) — port为寄存器地址(0x00红/0x02黄/0x04绿/0x06蜂鸣器)，b_on=True写0xFF(亮/响)，b_on=False写0x00(灭/停)，发送 FE 05 00 port data 00 + CRC16；

光栅状态从地址0x02读取，bit0=光栅1(入口)，bit1=光栅2(出口)。组合值为：0x00无遮挡/0x01光栅1遮挡/0x02光栅2遮挡/0x03光栅1+2同时遮挡。

## 5.4 RFID读写器串口通信

RFID读写器(SFM2200)通过串口（默认/dev/ttysWK3, 115200bps）通信，使用SFM2200私有协议。

指令帧格式：包含CRC16-CCITT校验，校验多项式为0x1021；

标签盘存指令(startloop)：发送FF 1F AA...指令，读写器开始持续上报标签数据；

停止盘存指令(stoploop)：发送FF 0E AA...指令，停止标签上报；

写标签指令(write_tag_with_userdata)：将20字节userdata打包为31字节命令帧(11字节固定头+20字节userdata)，发送后等待响应；

响应格式：FF 00 24 + 状态码(2字节，0x0000=成功)；

标签上报数据：以FF 2B AA 00 00 00 96为包头，包含RSSI、天线号、User Data(20字节)、EPC等信息，详见第4.3节。

## 5.5 条码扫描器串口通信

条码扫描器通过串口（默认/dev/ttyS1, 9600bps）通信，接收ASCII格式的条码字符串。

后台接收线程持续监听串口数据；

收到数据后解码为ASCII字符串，过滤控制字符，验证长度(3-50位)；

有效条码添加到条码队列（自动去重），并记录到CSV日志文件(barcode_log_YYYYMMDD.csv)；

支持回调函数通知主程序有新条码到达；

get_all_barcodes()方法获取并清空当前累积的所有条码。

# 6. 数据管理

## 6.1 标签数据查看

标签数据可通过以下方式查看：

实时查看：出入库完成后，"取标内容"区域显示本批次所有标签的EPC、USER_DATA、校验结果等；

手动查看：点击"手动停止"后，取标内容显示当前累积的所有标签信息；

历史记录：tag_history保存当前批次的标签列表，最大容量10000条。

## 6.2 数据导出

支持将tag_history中的标签数据导出为Excel(.xlsx)文件。导出字段包括：时间戳、EPC、TID、USER_DATA、RSSI、天线号、产品名称、生产企业、许可证号、生产日期、批号、包装规格、包装方式、数量、经度、纬度、解析状态。

## 6.3 日志记录

系统提供多种日志记录：

通信日志：UI系统日志窗口实时显示所有通信日志，带时间戳；

RFID读写器日志：RFIDReader_SFM2200.log_data()记录RFID原始数据到rfid_reader_log.txt；

条码日志：BarCodeScanner.log_barcode()记录条码到barcode_log_YYYYMMDD.csv。

# 7. 系统设置

## 7.1 串口配置

系统串口配置在main.py文件头部定义：

SERIAL_COM_IO = "/dev/ttyS0"              # IO模块（光栅+灯+蜂鸣器）串口

SERIAL_COM_RFID_READER = "/dev/ttysWK3"   # RFID读写器(SFM2200)串口

SERIAL_COM_BARCODE_SCANNER = "/dev/ttyS1" # 条码扫描器串口

可根据实际硬件连接修改上述路径。IO模块波特率为9600，RFID读写器波特率为115200，条码扫描器波特率为9600。

## 7.2 网络配置

网络配置包括MQTT和TCP两部分：

MQTT Broker：默认192.168.3.83:1883，在MqttClient初始化参数中配置；

MQTT认证：username和password可在初始化参数中设置；

TCP Server：默认监听0.0.0.0:3000，在TcpSocketServer初始化参数中配置。

## 7.3 写入数据配置

标签写入数据的默认值(FIXED_USER_DATA)在RFIDProductionSystem.__init__中定义（20字节）。当上位机未通过TCP下发写入数据时，系统使用此默认值。

# 8. 状态机与出入库逻辑

## 8.1 光栅状态定义

| 状态值 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 无遮挡 | 通道内无货物 |
| 0x01 | 光栅1遮挡 | 入口端光栅被遮挡，货物从入口方向进入 |
| 0x02 | 光栅2遮挡 | 出口端光栅被遮挡，货物从出口方向进入 |
| 0x03 | 光栅1+2同时遮挡 | 货物在通道中间，两端光栅均被遮挡 |

## 8.2 状态机流转

状态机定义了6个状态，通过光栅状态变化驱动流转：

| 状态名 | 值 | 触发条件 | 执行动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| STATE_IDLE | 0 | 初始状态/完成状态 | 等待光栅触发 |
| STATE_INBOUND_START | 1 | IDLE + 光栅1遮挡(0x01) | 黄灯亮、清空缓存、写标签、启动RFID盘存 |
| STATE_INBOUND_MIDDLE | 2 | INBOUND_START + 两光栅同时遮挡(0x03) | 如写标签未触发则补充写入 |
| STATE_INBOUND_END | 3 | INBOUND_MIDDLE + 光栅2遮挡(0x02) 或 INBOUND_START + 直接无遮挡(0x00) | 停止RFID盘存、绿灯亮、校验、MQTT上报、TCP回传pass |
| STATE_OUTBOUND_START | 4 | IDLE + 光栅2遮挡(0x02) | 黄灯亮、清空缓存、写标签、启动RFID盘存 |
| STATE_OUTBOUND_MIDDLE | 5 | OUTBOUND_START + 两光栅同时遮挡(0x03) | 如写标签未触发则补充写入 |
| STATE_OUTBOUND_END | 6 | OUTBOUND_MIDDLE + 光栅1遮挡(0x01) 或 OUTBOUND_START + 直接无遮挡(0x00) | 停止RFID盘存、绿灯亮、校验、MQTT上报、TCP回传pass |

状态机使用确认机制防止误触发：光栅状态必须连续N次（可配置次数，如3次）读到同一状态才会被确认为有效状态转换，避免信号抖动。

入库路径：

Path1(标准): IDLE→(0x01)→START→(0x03)→MIDDLE→(0x02)→END→(0x00)→IDLE

Path2(快速): IDLE→(0x01)→START→(0x00)→END→(0x00)→IDLE

出库路径：

Path1(标准): IDLE→(0x02)→START→(0x03)→MIDDLE→(0x01)→END→(0x00)→IDLE

Path2(快速): IDLE→(0x02)→START→(0x00)→END→(0x00)→IDLE

## 8.3 指示灯控制

| 指示灯 | 寄存器地址 | 亮灯条件 | 灭灯条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红灯 | 0x00 | （预留）异常状态 | 正常状态 |
| 黄灯 | 0x02 | 出入库START状态（货物进入通道，处理中） | 出入库END状态或手动停止 |
| 绿灯 | 0x04 | 系统就绪(IDLE)或出入库完成 | 出入库START状态（货物处理中） |
| 蜂鸣器 | 0x06 | （预留）异常告警 | 正常状态 |

指示灯通过write_register(port, b_on)控制，b_on=True发送0xFF（亮），b_on=False发送0x00（灭）。